令和8年度　菅野地区配水管布設替工事監理業務委託

特記仕様書

第1条（適用範囲）

- 本特記仕様書は、令和8年度　菅野地区配水管布設替工事監理業務委託（以下、「本業務」とする。）に適用するものとする。

第2条（目的）

- 本業務の対象工事は、御杖村が発注する菅野地区配水管布設替工事とし、工事監理業務は、この対象工事において重点監理として、安全管理、工程管理、品質管理、出来高管理を本村水道担当課と協力し工事監理を行うものである。

- 本業務の履行に当たっては、本特記仕様書によるほか、「工事管理・品質管理、設計積算資料整理、調査設計資料整理業務共通仕様書（奈良県土木部最新版）」（以下、「共通仕様書」という。）によるものとする。

第3条（工事監理対象工事）

- 本業務の対象工事は、以下に示す菅野地区配水管布設替工事を対象工事とする。

- 工事名　：令和８年度　菅野地区配水管布設替工事

- 工事場所：御杖村　菅野　地内

- 工事概要：配水管布設替工事　HPPEφ１５０　L＝５３２．５ｍ

橋梁添架　HPPEφ１５０　L＝１８．６ｍ（２橋）

舗装復旧工　一式

- 工　　期：契約締結日～令和９年１月２９日

第４条（従事技術者）

- 管理技術者及び技術員は、下記に示す資格を有する者を配置すること。

- 管理技術者

技術士（上下水道部門：上水道及び工業用水道）またはＲＣＣＭ（上下水道部門：上水道及び工業用水道）の資格を有すること。

- 現場技術者

１級土木施工管理技士または１級管工事施工管理技士の資格を有すること。

また、公共事業における配管工事に係る施工監理業務の業務経歴書を提出し発注者の審査を受け、承認を得たものに限る。

第５条（委託内容）

- 委託内容については次のとおりとし、工事請負契約に関する契約書、図面ならびに施工計画書、施工工程等の内容について熟知し、かつ工事現場の状況に精通しなければならない。

また、管理技術者の委託内容は、次のとおりとする。

- 迅速な処理

管理技術者は、監督職員の指示に対し、適切な処置を速やかに講じなければならない。

- 履行状況把握

管理技術者は、現場技術者から業務の履行状況を書面若しくは口頭で報告を受け、日常的に履行状況の把握に努めなければならない。

- 発注者との打合せ

管理技術者は月に１回以上監督職員と業務の履行状況等について打合せを行い、その結果について相互に確認した内容を書面にして監督職員に提出しなければならない。

なお、監督職員と協議し打合せに代えて書面等により行うことが出来るものとする。但し、この場合においても最低月１回以上打合せを行わなければならないものとする。

- 現場技術者の委託内容は、次のとおりとする。

- 第３条（工事監理対象工事）に示す工事毎に以下に掲げる業務を行うものとする。

- 設計に関する業務

設計及び工事の積算に必要な所定の図面、数量、その他の資料作成に関する業務

- 関係機関との協議に関する業務

基礎的資料の作成に関する業務

- 監督に関する業務

（品質管理）

1.請負工事の施工状況の照合並びに監督職員への報告

a.使用材料（支給材料等を含む）について設計図書との照合を行い、その結果を報告するものとする。

b.施工状況（段階確認）について設計図書との照合を行い、その結果を報告するものとする。

c.不可視部分や重要構造物の段階確認等について、速やかに報告するものとする。

2.工事検査等への臨場

受注者は、監督職員のもと、中間検査、出来高検査、竣工検査等に臨場するものとする。

3.その他

上記各条項において工事契約上重大な事案等が発見された場合は、遅延なく報告するものとする。

（工事監理）

1.請負工事の契約の履行に必要な資料作成等

a.受注者は、工事の設計図書等に基づく工事受注者に対する指示、協議に必要な資料（構造計算、比較設計、詳細な構造図書等は除く）の作成を行い、提出するものとする。

b.受注者は、工事受注者から提出（提出、承諾及び協議事項）された資料と設計図書との照合を行い、報告するものとする。

c.受注者は、次の各号に掲げる項目について、現地確認及び調査並びに検討に必要な資料（構造計算、比較設計、詳細な構造図書等は除く）の作成を行い、その結果を報告又は提出するものとする。

・図書、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない場合

・設計図書に誤謬又は脱漏がある場合

・設計図書の表示が明確でない場合

・工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しない場合

・設計図書で明示されたいない施工条件について、予期することの出来ない特別な状態が生じた場合

・工事を一時中止し、又は打ち切る必要があると認められる場合

2.その他

上記各条項において工事契約上重大な事案等が発見された場合は、遅延なく報告するものとする。

第６条（着手書類）

- 受注者は下記の事項について記載した業務計画書を作成し、業務着手までに監督職員に提出するものとする。

- 業務計画書

- 実施方針（情報セキュリティに関する対策を含む）

- 業務工程

- 業務組織計画

- 打合せ計画

- 連絡体制（緊急時含む）及びその他

第７条（成果品）

- 成果品は以下のとおりとする。

- 打合せ記録簿

- 工事変更図面、変更数量計算書

- 業務作業日誌

- その他本村が求める資料等

第８条（守秘義務）

- 守秘義務については以下のとおりとする。

- 受注者は、業務の実施過程で知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

- 受託者は、当該業務の結果（業務処理の過程において得られた記録等を含む）を他人に閲覧させ、複製や譲渡をしてはならない。但し、あらかじめ発注者に書面による承諾を得た時はこの限りではない。

- 受託者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を、業務組織計画に記載される者以外には密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。

- 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を当該業務の終了後においても他社に漏らしてはならない。

- 取り扱う情報は、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製しないこと。

- 受注者は、当該業務完了時に、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。

- 受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しく的外利用が認められ又その恐れがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。

第９条（再委託の禁止）

- 受託者は、本業務の全部又は主たる部分について発注者の許可なく再委託することを禁止するものとする。

第10条（疑義）

- 業務実施に当たり疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議の上、決定するものとする。

第11条（留意事項）

- その他留意事項については以下のとおりとする。

- 土木工事標準仕様書、水道工事標準仕様書、その他業務に必要な図書（基準書等）は、受注者で準備しなければならない。

- 本業務に際し受注者は、あらかじめ本業務に従事させる現場技術員に会社名・氏名等について記載された発注者が発行する名札を着用しなければならない。

- 本業務における技術者数の確認のため、業務作業日誌を作成し、週毎に監督職員に報告すること。又、業務日数の過不足分については、監督職員と協議を行い、変更設計対象となるので承知すること。

第12条（附則）

- 本業務のフロー及び監理区分は以下に示すものを基準とする。

| 打合せ（工程会議等） １回/月程度 |  |
| --- | --- |
| 施工計画書審査 |  |  |
| 使用資材承認願審査 |  |  |
| 立会検査（随時） |  |  |
| 各種試験立会確認 |  |  |
| 出来高書類確認 （変更設計等に係る資料作成） |  |  |
| 竣工検査立会 |  |  |

| 工 種 | 監理区分 | 発注者 | 受託者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般共通 | 打合せ（工程会議等） | 立会 | 立会 |
|  | 施工計画書審査 | 承認 | 確認(適否確認) |
| 配管 | 使用材料承認願 | 承認 | 確認(適否確認) |
|  | 管路布設状況等確認 | 立会確認(随時) | 立会確認(随時) |
|  | 舗装状況等確認 | 立会確認(随時) | 立会確認(随時) |
|  | 水圧試験確認 | 立会確認 | 確認(随時) |
| 検査 | 完成検査(書類・現場) | 立会確認 | 立会確認 |

※上記に示す監理区分とするが、監督職員と十分な協議を行うこと。