特 記 仕 様 書

業務番号：災設8-1

業務名　：防災･安全交付金事業　村道高見線　災害防除調査及び測量設計業務

業務場所：宇陀郡御杖村大字　桃俣　地内

- 業務目的

本業務は、村道高見線の落石及び崩壊が予想される法面において、測量（路線測量）及び現地調査による落石発生源の分布状況及び危険度判定を行い、比較検討による最適な対策工法を決定し、工事発注に必要な設計図書（図面、数量計算書、報告書等）を作成することを目的とする。

- 総則

本業務の履行にあたっては、本特記仕様書及び土木設計業務等委託必携「土木設計業務等共通仕様書（奈良県県土マネジメント部）」、その他関係法令及び関係基準に準拠して実施するものとする。

- 業務内容

- 設計業務

本業務の設計業務内容は以下のとおりである。

（１）法面工予備設計

対策工法の比較検討は、現地状況、基本条件に適する比較案３案を選定し、技術的特徴、課題を整理し、評価を加えて最適な工法を決定するものとする。なお、対策工法の選定においては、現地踏査により現地状況を十分に把握するものとする。

・比較形式選定

・概略設計計算

・概略設計図

・概算工事費算出

・比較一覧表作成

（２）落石調査

調査範囲延長L=50mについて、落石発生源の調査を実施する。

各落石発生源に対して落石危険度の評価を行い、個別調査票、一覧表及び地形図に調査結果を取りまとめる。

なお、現地作業による道路への転石に配慮し、充分な安全対策を行ったうえで調査を行うものとする。

・現地踏査

・資料整理

（３）落石防護柵詳細設計

予備設計で決定された対策工法について、地形・地質・荷重条件・使用材料等と整合を図り、詳細構造を経済的かつ合理的に設計する。

・設計計画

・設計条件の確認

・設計計算、設計図

・数量計算

・照査

・報告書作成

- 測量業務

本業務の測量業務内容は以下のとおりである。

（１）路線測量

作業計画、現地踏査、中心線測量（測点間隔１０ｍ）、横断測量（測点間隔１０ｍ・測量幅４５ｍ未満）を行うものとする。なお、測量延長はＬ＝５０ｍとする。

- 打合せ協議

業務における打合せは、業務着手時、中間打合せ１回、成果品納入時の計３回をおこなうものとする。ただし、中間打合せは、必要に応じて関係機関等を交えて行い、また、調査職員と協議の上、打合せ回数を変更できるものとする。

なお、業務着手時又は業務計画書作成時には原則として管理技術者が立合うものとする。

- 成果品の提出

- 電子納品

本業務は電子納品対象業務とする。

電子納品とは、調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子デ－タで納品することをいう。

ここでいう電子デ－タとは、国土交通省が策定した「土木設計業務等の電子納品要領（案）」及び奈良県が策定した「土木設計業務等の電子納品ガイドライン（案）」（以下、両者を総称して「要領」という。）に示されたファイルフォ－マットに基づいて作成されたものを指す。

- 成果品の提出

成果品は「要領」に基づいて作成した電子デ－タを従来方式の原稿に代わるものとしてCD－Rに納め2部提出するとともに製本版1部（報告書）1部を納品する。

「要領」で記載がない項目については、調査（監督）職員と協議のうえ決定するものとする。

- 電子納品チェックシ－ト

本業務の着手前、検査前、納品時のそれぞれにおいて、チェックシ－トを作成し、調査職員と協議を行わなければならない。

- 技術者の資格要件

（１）管理技術者

管理技術者は、次のいずれかの資格を有するもの、

  - 技術士〔総合技術監理部門〕　（建設－道路）

  - 技術士〔建設部門〕（道路）

かつ　次のいずれかの資格を有するものとする。

①	技術士〔総合技術監理部門〕　（建設－土質）

- 技術士〔建設部門〕（建設－土質及び基礎）

（２）照査技術者

照査技術者は、次のいずれかの資格を有するものとする。

①　技術士〔総合技術監理部門〕　（建設－道路）

②　技術士〔建設部門〕（道路）

なお、管理技術者または担当技術者のいずれかについては、近畿圏の営業所等に所属するものとする。

第７条　その他

１．コスト縮減・電子納品に関しては、奈良県技術管理課ホ－ムぺ－ジを参照とする。

２．請負者は現地で関西電力、ＮＴＴ、ガス、水道等の占用物について位置、規模、構造等の調査を行い、平面図等に示すこと。また判読出来る地下埋設物の名称・構造物形状については、記録すること。

３．委託契約完了にかかわらず、成果品に不備、誤りがあった場合には、「土木設計業務委託契約書」第４０条により、請負者の責任において速やかにその誤りを訂正しなければならない。

４．請負者は、現道での作業に関して測量作業関係者、通行人、通行車両等の第三者の安全確保に努めること。